| 1.1. Цветовая модель | CMYK |
| --- | --- |
| 1.2. Максимальная сумма красок (total ink) | В любой точке изображения – не более 250% |
| 1.3. Используемые шрифты и лого | Используемые шрифты и лого – конвертированы в кривые |
| 1.4. Корпоративные цвета | Указываются по полиграф. шкале Pantone solid coated |
| 1.5. Маскирование объектов | Не допускается маскирование объектов, выходящих за границы заданного изображения. Ни один объект (видимый или нет) не должен выходить за габаритную рамку. В макете не должны содержаться посторонние элементы. |
| 1.6. Минимальная высота буквы в тексте | Для печати на 75 dpi - 12 мм, для печати на 150-300 dpi – 8-12 мм. |
| 1.7. Распечатка оригинал-макета | Обязательно иметь распечатку оригинал макета формата А 4 (если файл не отсылается по e-mail) с указанием размеров. |
| 1.8 РС только в программах: | Photoshop, Adobe Illustrator. |
| 1.9. PC носители: | CD, DVD, Flash) |
| 1.10. Форматы файлов | К печати принимаются файлы в форматах TIF (без цветового профиля, альфа-каналов и путей), PSD (шрифты необходимо растрировать), ЕPS, AI, CDR. В именах файлов используются только латинские буквы и цифры . |
| 1.11. Файлы предоставляются в масштабе 1:10 с указанием масштаба | Необходимо отдельно предоставить: 1. Векторную часть включая габаритную рамку (текст, лого и пр. в кривыхI). 2. Растровую подложку (TIF, EPS, PSD), которая должна быть подLINKована в векторную часть, а не вставлена в нее. Возможно увеличение масштаба (например, 1:2, 1:10) и соответствующее увеличение разрешения битовой карты. |
| 1.12. Подготовка файлов для печати | Необходимо иметь в виду: 1. При подготовке файлов для печати щитов 3х6м не располагать значимую информацию (текст, адрес, телефоны и т.д.) ближе 20-ти см. от правого/левого края и 10-ти см. от верхнего/нижнего края. |
| 1.13. Разрешение: | Для широкоформатной печати: Если S файла <,= 3 m2 — разрешение 70 dpi Если S файла 3—18 m2 — разрешение 50 dpi Если S файла > 18 m2 — разрешение 25 dpi Для интерьерной печати: 100-150 dpi |